УТВЕРЖДЕНО:

Приложение № 7

Постановлением Госснаба

СССР от 07.01.1986 г. № 4

НОРМЫ

естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Министерства хлебопродуктов СССР

В процентах от хранимой массы

| Наименование культур и продукции | Срок хранения | В элеваторах | В складах |  | На приспособ-ленных для хранения пло-щадках и сапетках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насыпью | в таре |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пшеница, рожь | 3 мес. | 0,045 | 0,07 | 0,04 | 0,12 |
| Ячмень, полба | 6 мес. | 0,055 | 0,09 | 0,06 | 0,16 |
|  | 1 год | 0,095 | 0,115 | 0,09 | - |
| Овес | 3 мес. | 0,055 | 0,09 | 0,05 | 0,15 |
|  | 6 мес. | 0,065 | 0,125 | 0,07 | 0,20 |
|  | 1 год | 0,105 | 0,165 | 0,09 | - |
| Рис-зерно | 3 мес. | 0,045 | 0,08 | 0,05 | - |
|  | 6 мес. | 0,075 | 0,145 | 0,07 | - |
|  | 1 год | 0,115 | 0,105 | 0,10 | - |
| Гречиха | 3 мес. | 0,055 | 0,08 | 0,05 | - |
|  | 6 мес. | 0,075 | 0,11 | 0,07 | - |
|  | 1 год | 0,10 | 0,145 | 0,10 | - |
| Просо, чумиза, сорго | 3 мес. | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,14 |
|  | 6 мес. | 0,08 | 0,15 | 0,08 | - |
|  | 1 год | 0,13 | 0,19 | 0,10 | - |
| Кукуруза в зерне | 3 мес. | 0,075 | 0,13 | 0,07 | 0,18 |
|  | 6 мес. | 0,115 | 0,165 | 0,10 | 0,22 |
|  | 1 год | 0,155 | 0,21 | 0,13 | - |
| Кукуруза в початках | 3 мес. | - | 0,25 | - | 0,45 |
|  | 6 мес. | - | 0,30 | - | 0,55 |
|  | 1 год | - | 0,45 | - | - |
| Горох, чечевица, бобы, фасоль, | 3 мес. | 0,045 | 0,07 | 0,04 | - |
| вика, соя | 6 мес. | 0,06 | 0,09 | 0,06 | - |
|  | 1 год | 0,095 | 0,115 | 0,08 | - |
| Подсолнечное семя | 3 мес. | 0,13 | 0,20 | 0,12 | 0,24 |
|  | 6 мес. | 0,175 | 0,25 | 0,15 | - |
|  | 1 год | 0,225 | 0,30 | 0,20 | - |
| Прочие масличные культуры | 3 мес. | - | 0,10 | 0,08 | - |
|  | 6 мес. | - | 0,13 | 0,11 | - |
|  | 1 год | - | 0,17 | 0,14 | - |
| Крупа и рис обрушенный | 3 мес. | - | - | 0,04 |  |
|  | 6 мес. | - | - | 0,06 | - |
|  | 1 год | - | - | 0,09 | - |
| Мука | 3 мес. | - | - | 0,05 | - |
|  | 6 мес. | - | - | 0,07 | - |
|  | 1 год | - | - | 0,10 | - |
| Отруби и мучка | 3 мес. | - | 0,20 | 0,12 | - |
|  | 6 мес. | - | 0,25 | 0,16 | - |
|  | 1 год | - | 0,35 | 0,20 | - |
| Комбикорма | До 1 мес. за | - | 0,04 | - | - |
|  | каждый после- | - | - | - | - |
|  | дующий месяц | - | 0,01 | - | - |
| Премиксы | 3 мес. | - | - | 0,12 | - |
|  | 6 мес. | - | - | 0,16 | - |
| Семена трав: | Свыше 3 мес. |  |  |  |  |
| клевер, люцерна, донник | До 6 мес. | - | - | 0,15 | - |
|  | Свыше 6 мес. | - | - | 0,20 | - |
| Тимофеевка, мятлик луговой, | Свыше 3 мес. |  |  |  |  |
| полевица белая | До 6 мес. | - | - | 0,14 | - |
|  | Свыше 6 мес. | - | - | 0,22 | - |
| Житняк, пырей бескорневищный, | Свыше 3 мес. |  |  |  |  |
| овсяница луговая, овсяница | До 6 мес. | - | - | 0,10 | - |
| красная, эспарцет, сараделла и др. | Свыше 6 мес. | - | - | 0,15 | - |
| Суданская трава, могар | Свыше 3 мес. |  |  |  |  |
|  | До 6 мес. | - | - | 0,15 | - |
|  | Свыше 6 мес. | - | - | 0,25 | - |
| Люпин | Свыше 3 мес. |  |  |  |  |
|  | До 6 мес. | - | - | 0,18 | - |
|  | Свыше 6 мес. | - | - | 0,24 | - |
| Корма травянистые, искусственно |  |  |  |  |  |
| высушенные: |  |  |  |  |  |
| Южная зона | До 3 мес. | - | 0,8 |  |  |
|  | До 6 мес. | - | 1,4 |  |  |
|  | До 9 мес. | - | 2,2 |  |  |
| Остальная территория | До 3 мес. | - | 1,4 |  |  |
|  | До 6 мес. | - | 2,7 |  |  |
|  | До 9 мес. | - | 4,0 |  |  |

Примечания:

- Указанные нормы естественной убыли применяются как контрольные и предельные в тех случаях, когда при инвентаризации или проверке фактического наличия зерна, продуктов его переработки, семян масличных культур, трав и кормов травяных, искусственно высушенных, хранящихся на предприятии, будет установлено уменьшение их веса, не вызываемое изменением качества.

- При хранении зерна и семян масличных культур до 3-х месяцев нормы естественной убыли применяются из расчета фактического количества дней хранения, а при хранении 6-ти месяцев и до 1 года – из расчета фактического числа месяцев хранения.

- При хранении зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур более одного года за каждый последующий год хранения норма естественной убыли применяется в размере 0,04% с пересчетом, исходя из фактического числа месяцев хранения.

- Норма убыли для зерносмеси устанавливается по преобладающей культуре, содержащейся в смеси.

- Указанные нормы естественной убыли при хранении продукции не распространяются на муку, крупу и семеня зерновых, бобовых, масличных культур и кукурузу, упакованные в мешки по стандартному весу.

- Нормы естественной убыли по семенам трав, подвергавшимся очистке на электромагнитных машинах увеличиваются на 15%.

Этим же приказом Минхлебопродукта СССР установлен новый порядок расчета естественной убыли. Как выше указано естественная убыль зерна при хранении происходит по двум причинам: биологические потери и механические. Размер биологических потерь рассчитывается в зависимости от сроков хранения и типа зернохранилищ, размер механических потерь считается постоянной величиной. Общая норма естественной убыли теперь должна рассчитываться по следующим формулам.

При среднем сроке хранения до 3 мес. в складах и на площадках (в %):

X=(δ-m)·0,011·b+ m;

X – искомая норма естественной убыли при сроках хранения зерна менее 3–х мес., %;

δ – норма убыли при хранении до 3-х месяцев включительно, %;

b – среднее количество дней хранения (рассчитывается в сооттветствии с Инструкцией № 9-1, п. 125);

0,011 – коэффициент для перерассчета нормы потерь, установленной при хранении в течение 3-х месяцев, на один день хранения (1/90);

m – норма механических потерь: для зерна и семян масличных культур при погрузке и разгрузке механизированным способом в складах – 0,044%, в элеваторах – 0,03%, для продукции в таре и кукурузы в початках – 0,014%.

Пример 1. По акту зачистки партии пшеницы, хранившейся в складе насыпью значится в расходе 500000 кг со средним сроком хранения 75 дней. Норма естественной убыли при хранении пшеницы в складе в течение 3-х месяцев – 0,07, норма механических потерь –0,44.

X=(0,07-0,044)·0,011·75+0,044=0,065%.

Таким образом, по этой партии при наличии недостачи, не покрываемый улучшением качества можно списать зерна за счет естественной убыли:

500000⋅0,65100=325кг.

Пример 2. По акту зачистки партии пшеницы, хранившейся в элеваторе, в расходе значится 500000 кг со средним сроком хранения 75 дней.

Норма естественной убыли при хранении пшеницы в элеваторе в течение 3-х месяцев – 0,045, норма механических потерь –0,03.

X=(0,045-0,03)·0,011·75+0,03=0,042%.

Если разница между прихрдом и расходром не покрывается улучшением качества, то за счет нормы естественной убыли можно списать:

500000⋅0,042100=210кг.

Пример 3. По акту зачистки партии овса, хранившейся в таре, расход ссоставил 300000 кг со средним сроком хранения 68 дней.

Норма естественной убыли при хранении овса в таре в течение 3-х месяцев – 0,05%, норма механических потерь –0,014%.

При необходимости по этой партии можно списать на естественную убыль 123 кг по следующему расчету

X=(0,05-0,014)·0,011·68+0,014=0,041%.

300000⋅0,041100=223кг.

При среднем сроке хранения зерна и семян свыше трех месяцев норма убыли определяется по формуле (в %):

Χ=a+Д⋅ВГ;

Где:	X – норма естественной убыли;

а – норома убыли за предыдущий (до 3-х месяцев) срок хранения;

д – разница между наивысшей нормой для данного промежуточного срока хранения и предыдущей нормой убыли;

в – разница между средним сроком хранения данной партии и сроком хранения, установленным для предыдущей нормы;

г – число месяцев хранения, к которому относится разница между нормами убыли.

Пример 4. По акту зачистки партии пшеницы, хранившейся в складе насыпью, в расходе значится 500000 кг со средним сроком хранения пять месяцев. Предыдущая норма убыли 0,07%, наивысшая норма убыли для данного промежуточного срока хранения (6 мес.) 0,09 %.

В данном случае срок хранения на два месяца (5-3) и нормы убыли на 0,02% (0,09-0,07) больше, чем за предыдущий период. Надбавка к предыдущей норме 0,02% относится ко всем последующим трем месяцам (6-3) хранения.

При этом получается:

а = 0,07; д = 0,09 - 0,07= 0,02%;

в = 5 – 3 = 2; г = 6 – 3 = 3; х = 0,07 + 0,02⋅23=0,083%;

При необходимости списания на естественную убыль имеется право списать:

500000⋅0,083100=415кг.

Пример 5. По акту зачистки партии ячменя, хранившейся в элеваторе насыпью, в расходной части значится 300000 кг со средним сроком хранения 16 месяцев (1 год и 4 месяца).

При хранении ячменя в течение года а = 0,095, норма убыли за каждый последующий год хранения:

0,04⋅412;

х = 0,095 + 0,04⋅412=0,108%;

При необходимости списания на естественную убыль можно списать:

300000⋅0,1084100=324кг;

Для облегчения расчетов ВНИИ зерна и продуктов его переработки составлены таблицы определения норм естественной убыли зерна и семян масличных культур.

Не приводя самих таблиц, из-за большого их объема, коротко пояним порядок пользования ими.

Эти таблицы в 1988 году были опубликованы в брошюре Министерства хлебопродуктов СССР, которой приведен приказ Министерства от 28.01.1986 года № 23, порядок расчета естественной убыли и сами таблицы, а также порядок пользования таблицами.

Брошюра была издана тиражом 16860 экземпляров и рассылалась ВНИИЗом всем предприятиям и организациям системы хлебопродуктов по их заявкам.

Таблицы составлены по культурам для сроков хранения до 90 дней (три месяца), до 6 месяцев, до 1 года и свыше 1 года.

В каждой таблице в верхней горизонтальной строке указано число дней хранения при сроке до 90 дней и число месяцев хранения при сроке свыше 3 месяцев.

При хранении свыше 90 дней сроки, указанные с точностью до одной десятой доли месяца, каждая одна десятая месяца равна 3 дням время в один день при вычислении срока хранения отбрасывается, а 2 и 3 дня приравнивается к одной десятой доле месяца, пять, шесть дней – к двум десятым месяца; восемь, девять и десять – к трем десятым месяца и т. д.

В левой вертикальной колонке указаны вид и место хранения: в складе насыпи, в таре, в элеваторе, на площадке.

Для отыскания нужной нормы убыли следует в верхней строке найти число дней, а в левой колонке – вид и место хранения, в точке пересечения указанных строки и колонке показана норма естественной убыли в процентах.

Например, по акту зачистки партии пшеницы, хранившейся в складе насыпью, средний срок хранения определен 56 дней. В верхней строке находим число 56, в левой колонке – место хранения – в складе насыпью. В точке пересечения строки и колонки находим норму естественной убыли – 0,060%;

по акту зачистки партии гречихи, хранившейся в складе насыпью, средний срок хранения определен – 8,3 месяца.

В верхней строке находим число 8,3, в левой колонке – место хранения – в складе насыпью. В точке пересечения строки и колонки находим норму естественной убыли – 0,124%;

по акту зачистки партии ржи, хранившейся в элеваторе, средний срок хранения определен в один год и 5,4 месяца. (17,4 мес.) В верхней строке находим цифру 17,4, в левой колонке – место хранения в элеваторе. В точке пересечения строки и колонки находим нормы естественной убыли – 0,114%.

При пользовании таблицами, здание 1988 г. необходимо иметь ввиду, что по вине составителей или типографии, в исчислении некоторых норм естественной убыли допущены опечатки или ошибки. Поэтом перед пользованием этой брошюрой необходимо просчитать все нормы по приведенным в ней формулам.

Средний срок хранения в днях партии зерна и продукции определяется путем деления суммы ежедневных остатков на количество по приходу данной партии. Для определения среднего срока хранения в месяцах среднее количество дней хранения делится на 30.

В связи с тем, что в некоторые дни движения не было и остатки не изменялись составляется дополнительный расчет.

Нормы естественной убыли при хранении зерна и продукции применяются к их общему количеству, числящемуся в расходе и остатки по акту зачистки.

Если в партии хлебопродуктов установлено превышение влажности или увеличение сорной примеси при расходе, комиссия при зачистке обязана детально проверить причины изменения качества в худшую сторону и дать заключение о виновности материально-ответственного лица в ухудшении качества и отсутствия соответствующего излишка.

При отсутствии излишка или если он меньше, чем должен быть в результате ухудшения качества хлебопродуктов, начисление разницы в количестве проводится, когда есть основание считать, что ухудшение качества должно было привести к увеличению количества за счет увлажнения или промешивания к зерну постороннего сора или зерна других культур, относимых по стандарту к сорной примеси в данной культуре.

Начисление разницы в количестве проводится по следующей формуле:

Χ=100⋅(b−a)100−b

Где Х – искомый процент увеличения количества массы (веса);

а – содержание влажности или сорной примеси по остатку и приходу.

Например, всего в приходе (3-я строка акта зачистки ф. № 30) было 800000 кг, влажность 13,22%. Всего в расходе (8-я строка акта зачистки ф. № 30) 798000 кг, влажность – 14,00%.

Χ=100⋅(14,00−13,22)100−14,00=7886=0,91%

т.е. начисление составит: 798000⋅0,91100=7262кг;

Если комиссией будет установлено, что повышение влажности и сорной примеси израсходованной или проинвентаризованной партии хлебопродуктов объясняется результатом неточного определения качества при приемке или отпуске, или какими-либо другими причинами, которые не должны привести к увеличению количества (массы) партии хлебопродуктов, она излагает это в объяснении к акту зачистки и знакомит с материалами госхлебинспектора. Госхлебинспектор обязан проверить достоверность доводов комиссии и свое мнение сообщить запиской начальнику Государственной хлебной инспекции, а также в книге учета ф. № 36 после итоговых чисел по зачищенной партии.

После проверки правильности количественных и качественных показателей в книгах ф. № 36 путем сопоставления их с первичными документами и подсчетов в книгах учета ф. № 36 комиссия составляет акт зачистки ф. № 30 в трех экземплярах и предъявляет его инспектору Госхлебинспекции.

Не своевременное составление актов зачистки, особенно когда это связано с вуалированием образовавшейся недостачи, является нарушением государственной дисциплины, и виновные в этом должностные лица подлежат привлечению к строгой ответственности.

По отходам I, II и III категорий ведется только количественный учет. Результаты их хранения оформляется актами инвентаризации, рассматриваются и утверждаются в порядке, установленном для материальных ценностей.

Если при зачистке выявлен излишек зерна или продукции, этот излишек должен быть немедленно оприходован бухгалтерией предприятия, не дожидаясь рассмотрения акта зачистки инспектором ГХИ.

Приложение

к постановлению Госснаба СССР

от 29.07.83 г. № 81

НОРМЫ

естественной убыли шрота подсолнечного и

подсолнечных соапстоков при хранении

| Наименование продукции | Срок хранения | Единица измерения норм естественной убыли | Размер нормы естественной убыли |
| --- | --- | --- | --- |
| Шрот подсолнечный | до 10 дней | в процентах к массе хранимой продукции | 0,12 |
| Сильно-щелочной раствор | до 1 месяца | в процентах к содержа-нию жира в соапстоке | 0,15 |
| Соапсток, получа-емый при рафини-ровании масла на сепарационной линии | ─║─ | ─║─ | 0,10 |

Примечание: В случае массовой переработки высококислотного сырья допускается хранение соапстоков до 3 месяцев. При этом норма естественной убыли мыльно-щелочного раствора при хранении свыше 1 месяца включительно устанавливается в размере 0,33: к содержанию жира в соапстоке и соапстока, получаемого при рафинировании масла на сепарационной линии, соответственно 0,2% к содержанию жира в соапстоке.

Приложение

к постановлению Госснаба СССР

от 23.08.85 г. № 92

НОРМЫ

естественной убыли сырья и продуктов

масложировой промышленности

(масла растительного, животных жиров, саломаса,

жирных кислот) при перекачке из емкости в емкость

В процентах к весу нетто

| Виды работы | Норматив потерь |
| --- | --- |
| Перекачка |  |
| Из цистерн в баки и производственные емкости | 0,01 |
| Из баков в цистерны | 0,01 |
| Из баков в производственные емкости | 0,01 |
| Из баков и цистерн в бочки | 0,01 |
| Из бочек в баки и цистерны | 0,02 |

Примечание: 1) Нормативы потерь действуют в течение всего года для всех климатических зон. 2) Нормы естественной убыли являются предельными и применяются в случае фактической недостачи продукции.

НОРМЫ

естественной убыли сырья и продуктов масложировой промышленности (масла растительного, животных жиров, сало-маса, жирных кислот) при хранении в металлических новых баках или предварительно зачищенных и пропаренных баках

|  | В процентах к весу нетто залитых на хранение сырья и продукции |
| --- | --- |
| Наименование сырья и продукции | Норма естественной убыли |
| Масло растительное, жиры животные, саломас, жирные кислоты | 0,014 |

Примечание:

- Естественная убыль применяется на первоначально залитый объем в новый металлический бак или в предварительно зачищенный и пропаренный бак.

- Зачистка и пропарка бака должны быть оформлены соответствующим актом.

- Период года и продолжение хранения не влияют на размер естественной убыли.

- Указанная норма является предельной и применяется в случае фактической недостачи продукции.

Приложение

к постановлению Госснаба СССР

от 7.01.86 г. № 4

НОРМЫ

естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Минхлебопродуктов СССР

В процентах от хранимой массы

| Наименование культур и продукции | Срок хранения | В элеваторах | В складах |  | На приспособ-ленных для хранения площадках и сапетках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насыпью | в таре |  |
| Премиксы | 3 мес. 6 мес. | - - | - - | 0,12 0,16 | - - |

Приложение

к постановлению Госснаба СССР

от 03.06.86 г. № 69

НОРМЫ

естественной убыли соли поваренной при хранении

на открытых площадках в буртах

| Наименование продукции | Срок хранения | Норма естественной убыли к проценту веса нетто |
| --- | --- | --- |
| Соль поваренная при хранении на открытых площадках в буртах | до 3 мес. за каждый месяц хранения |  |
| до 500 т |  | 0,60 |
| от 501 до 2 000 |  | 0,40 |
| от 2001 до 10 000 т |  | 0,35 |
| свыше 10 000 т |  | 0,27 |
| Соль поваренная при хранении на открытых площадках в буртах | свыше 3 мес. за каждый месяц хранения |  |
| до 500 т |  | 0,50 |
| от 501 до 2 000 |  | 0,35 |
| от 2001 до 10 000 т |  | 0,30 |
| свыше 10 000 т |  | 0,23 |

Примечание: Настоящие нормы являются предельными и применяются только в случае обнаружения фактической недостачи соли.

 Включает Кабардино-Балкарскую, Калмыцкую, Северо-Осетинскую, Чеченскую, Ингушскую Республики, Краснодарский и Ставропольские края, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области.