- О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03 (с изменениями на 16 сентября 2013 года)

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2003 года N 76

О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03

(с изменениями на 16 сентября 2013 года)

____________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2003 года N 160 (Российская газета, N 24, 10.02.2004) (изменения введены в действие с 1 марта 2004 года);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 2006 года N 24 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 18.09.2006) (изменения введены в действие с 1 ноября 2006 года);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 56 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 39, 24.09.2007) (изменения введены в действие с 10 октября 2007 года);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 2009 года N 3 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 12, 23.03.2009) (изменения введены в действие с 30 апреля 2009 года);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2009 года N 56 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 45, 09.11.2009) (изменения введены в действие с 1 ноября 2009 года);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 октября 2010 года N 137 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 49, 06.12.2010);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 96 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N  41, 10.10.2011);
     постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 48 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N  44, 04.11.2013).
____________________________________________________________________

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295),

постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 мая 2003 года,
регистрационный N 4568

- Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03"

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации,
первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Г.Г.Онищенко
27 апреля 2003 года

Дата введения: 15 июня 2003 года

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03

(с изменениями на 16 сентября 2013 года)

____________________________________________________________________
     В документе учтены:
     Дополнение N 1 от 24 декабря 2003 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2003 года N 160 (введено в действие с 1 марта 2004 года);
     Дополнение N 2 от 22 августа 2006 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 2006 года N 24) (введено в действие с 1 ноября 2006 года);
     Дополнение N 3 от 30 июля 2007 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 56 (введено в действие с 10 октября 2007 года);
     Дополнение N 4 от 22 января 2009 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 2009 года N 3) (введено в действие с 30 апреля 2009 года);
     Дополнение N 5 от 3 сентября 2009 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2009 года N 56) (введено в действие с 1 ноября 2009 года);
     Дополнение N 6 от 25 октября 2010 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 октября 2010 года N 137);
     Дополнение N 7 от 12 июля 2011 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 96);
     Изменения N 8 от 16 сентября 2013 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 48).
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
     В дополнение к настоящим Гигиеническим нормативам  см.:
     Дополнение N 1 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.1827-03 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2003 года N 160) с 1 марта 2004 года;
     Дополнение N 2 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.2100-06 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 2006 года N 24) с 1 ноября 2006 года);
     Дополнение N 3 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.2241-07 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 56) с 10 октября 2007 года;
     Дополнение N 4 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.2439-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 2009 года N 3) с 30 апреля 2009 года;
     Дополнение N 5 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.2536-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2009 года N 56) с 1 ноября 2009 года;
     Дополнение N 6 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 2.2.5.2730-10 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 октября 2010 года N 137).
____________________________________________________________________

- I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с  Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

1.4. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| N п/п | Наименование вещества | N СAS | Формула | Величина ПДК, мг/м | Преиму- ществен- ное агрегат- ное состояние в воздухе в условиях произ- водства |  | Класс опас- ности |  | Осо- бен- ности дейст- вия на орга- низм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Абразивный порошок из медеплавильного шлака |  |  | -/10 | а |  | 4 |  | Ф |
| 2 | Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в) Авертин N |  |  | 0,05 | а |  | 1 |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 10 октября 2007 года Дополнением N 3 от 30 июля 2007 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,4'-Азодибензойная кислота | 586-91-4 | CHNО | 3 |  | а |  | 3 |  |
| 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO | 2 |  | п |  | 3 | О |
| 5 | Азота оксиды /в пересчете на NO/ |  |  | 5 |  | п |  | 3 | О |
| 6 | Азота трифторид | 7783-54-2 | NF | 10/30 |  | п |  | 4 |  |
| 7 | Азотная кислота | 7697-37-2 | HNO | 2 |  | а |  | 3 |  |
| 8 | Алкены /в пересчете на С/ |  | C-C | 300/100 |  | п |  | 4 |  |
| 9 | АлкилСамины |  |  | 1 |  | п |  | 2 |  |
| 10 | АлкилСамины |  |  | 1 |  | п+а |  | 2 |  |
| 11 | АлкилСамины |  |  | 1 |  | п+а |  | 2 |  |
| 12 | АлкилСдиметил-амины |  |  | 2 |  | а |  | 3 |  |
| 13 | АлкилСN,N-диметил-N- бензиламинийхлорид | 64365-16-8 | СНCIN | 1 |  | а |  | 2 |  |
| 14 | АлкилСN,N-диметил-N- (этилбензил)аминийхлорид |  | СНCIN | 1 |  | а |  | 2 |  |
| 15 | Алкилдифенилы |  | CH·2CH | 10 |  | а |  | 4 |  |
| 16 | 2-(2-АлкилС-2-имидазолин-1-ил)этанол |  |  | 0,1 |  | п+а |  | 2 | А |
| 17 | Алкилнафталины |  | СН | 50 |  | п+а |  | 4 |  |
| 18 | Алкилпиридины, смесь /по 2-метил-5- этилпиридину/ |  | CHN | 2 |  | п |  | 3 |  |
| 19 | 2-АлкилС-полиэтенполиамин- 2-имидазолин гидрохлорид |  |  | 0,5 |  | a |  | 2 | A |
| 20 | Алкоксибифенил- карбонитрил |  | CHNO CH | 10 |  | a |  | 4 |  |
| 21 | Алотерм-1 |  |  | 50 |  | п+a |  | 4 |  |
| 22 | Алсумин |  |  | 0,1 |  | a |  | 2 |  |
| 23 | Альгинат натрия | 9005-38-3 |  | 10 |  | a |  | 4 |  |
| 24 | диАлюминий барий титан гексаоксид |  | AlBaOTi | 1,5/0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 25 | тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид |  | AlBaCaOSi | 1/0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 26 | Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ |  |  | 6/2 |  | a |  | 3 | Ф |
| 27 | Алюминий кальций- 0,8-хром-5,6- диводородфосфат-1,6 -водородхромат гидрат |  | АlСаСr0,8Н,8ОР | 0,01 |  | a |  | 1 |  |
| 28 | Алюминий магнид | 12003-69-9 | AlMg | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 29 | Алюминий нитрид | 24304-00-5 | AlN | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 30 | тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид |  | АlВаСаО | 0,1 |  | a |  | 2 |  |
| 31 | диАлюминий сульфат /в пересчете на алюминий/ | 10043-01-3 | AlOS | 2/0,5 |  | a |  | 3 |  |
| 32 | Алюминий тригидрооксид | 21645-51-2 | AlHO | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 33 | диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | 1344-28-1 | AlO | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 34 | диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% | 12609-69-7 | AlO,Ni | -/4 |  | a |  | 3 | Ф |
| 35 | диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по СrО |  | AlO·CrO | 3/1 |  | a |  | 3 |  |
| 36 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) |  | AlO·SiO | 5/2 |  | a |  | 3 | Ф |
| 37 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации) |  | AlO·SiO· FeO | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 38 | Алюминий трифторид /по фтору/ | 7784-18-1 | AlF | 2,5/0,5 |  | a |  | 3 |  |
| 39 | Алюминий фосфат | 15099-32-8 | AlOP | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 40 | Алюминий хром-8,8- 9,6-фосфат /по хрому III/ |  | AlCr(PO) | 0,02 |  | a |  | 1 |  |
| 41 | Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6% |  |  | 1,5 |  | a |  | 3 | A |
| 42 | Алюмосиликат | 1302-76-7 | AlOSi | -/6 |  | a |  | 4 | Ф |
| 43 | Амилаза | 9000-90-2 |  | 1 |  | a |  | 2 | A |
| 44 | Амиломизентерин |  |  | 1 |  | a |  | 3 |  |
| 45 | Амилоризин |  |  | 1 |  | a |  | 3 |  |
| 46 | 1-Аминоалкили- мидазолины |  |  | 0,5 |  | п+a |  | 2 | A |
| 47 | 4-Амино-N-[амино(имино)метил] бензолсульфонамид | 57-67-0 | CHNOS | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 48 | 4-Амино-N-(аминокарбонил) бензолсульфонамид | 547-44-4 | CHNOS | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 49 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н- бензимидазол | 7621-86-5 | CHN | 0,4 |  | a |  | 2 |  |
| 50 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | CHNO | 5 |  | п |  | 3 |  |
| 51 | -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид | 39878-87-0 | CHNO·CIH | 0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 52 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | CHNO | 5 |  | a |  | 3 |  |
| 53 | Аминобензол | 62-53-3 | CHN | 0,3/0,1 |  | п |  | 2 |  |
| 54 | 3-(4-Аминобензолсульфамидо) -5-метилизоксазол | 723-46-6 | CHNOS | 0,1 |  | a |  | 2 |  |
| 55 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | CHNOS | 1 |  | a |  | 3 |  |
| 56 | 4-Аминобензолсульфоновая кислота | 5329-14-6 | CHNOS | 2 |  | a |  | 3 |  |
| 57 | 1-Аминобутан | 109-73-9 | CHN | 10 |  | п |  | 3 |  |
| 58 | 4-Аминобутановая кислота | 56-12-2 | CHNO | 6/2 |  | a |  | 3 |  |
| 59 | 2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота | 7004-12-8 | CHNO | 10 |  | a |  | 3 |  |
| 60 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид |  | CHNO | 5 |  | a |  | 3 |  |
| 61 | N'-[3-[4-Аминобутил)амино]пропил] блеомицинамида гидрохлорид | 55658-47-4 | CHNOS·CIH | - |  | a |  | 1 |  |
| 62 | 6-Аминогексановая кислота | 60-32-2 | CHNO | 2 |  | a |  | 3 |  |
| 63 | 7-Аминогептановая кислота | 929-17-9 | CHNO | 8 |  | a |  | 3 |  |
| 64 | 4-Амино-2-гидроксибензоат натрия | 133-10-8 | CHNNaO | 1,5/0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 65 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | CHNO | 1,5/0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 66 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | CHNO | 3/1 |  | a |  | 2 |  |
| 67 | Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) |  | CHNO | 3/1 |  | a |  | 2 |  |
| 68 | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол | 99-57-0 | CHNО | 3/1 |  | a |  | 2 |  |
| 69 | 2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол | 121-88-0 | CHNО | 3/1 |  | a |  | 2 |  |
| 70 | 2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота | 6898-95-9 | CHNO | 5 |  | a |  | 3 |  |
| 71 | 4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид |  | CHNО·CIH | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 72 | 2-Амино-2-деокси-D-глюкозы, гидрохлорид | 66-84-2 | CHNO·CIH | 0,005 |  | a |  | 1 | A |
| 73 | 0-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил -(16)-О-[6-амино-6-деокси --D-глюкопиранозил-(14)]-N'(S)- (4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)- 2-деокси-D-стрептамин | 37517-28-5 | CHNО | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 74 | О-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил (16)-О-[6-амино-6-деокси-D- глюкопиранозил-(14)]- 2-деокси--D-стрептамин | 8063-07-8 | CHNО | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 75 | О-4-Амино-4-деокси--D-глюкопиранозил(16)- О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7(метиламино)D- глицеро--D-алло-октодиалдо-1,5:8,4- дипиранозил(14)2-деокси-D-стрептамин | 37321-09-8 | CHNО | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 76 | О-2-Амино-2-деокси--D-глюкопиранозил(14)- О-[О-2,6-диамино-2,6-дидеокси--L- идопирапозил(13)--D- рибофуранозил(15)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) | 1263-89-4 | CНNО·HОS | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 77 | О-3-Амино-3-деокси--D- глюкопиранозил(16)-О-[2,6-диамино-2,3,6- тридеокси--D-рибогексопиранозил(14)-2- деокси-D-стрептамин | 32986-56-4 | CHNО | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 78 | 5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4- иминонафталин-1(4Н)-он | 60613-15-2 | CHBrNО | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 79 | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N- метилбензолметанамин гидрохлорид | 611-75-6 | CHBrN·CIH | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 80 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси--D- маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37- октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39- диоктабицикло[33,3,1]нонатриаконта-19,21,25, 27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота | 1400-61-9 | CHNО | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 81 | Аминодиметилбензол | 1300-73-8 | CHN | 3 |  | п |  | 3 |  |
| 82 | [2S-(2,5,6)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4- тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2- карбоновая кислота | 551-16-6 | CHNОS | 0,4 |  | a |  | 2 | A |
| 83 | 2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)амино]-6- метилтио-1,3,5-триазин | 7287-19-6 | CHNS | 5 |  | a |  | 3 |  |
| 84 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2- ил)бензолсульфонамид | 57-68-1 | CHNОS | 1 |  | a |  | 2 |  |
| 85 | 4-Aминo-N-(2,6-димeтoкcипиpимидин-4- ил)бeнзoлcyльфoнaмид | 122-11-2 | CHNОS | 0,1 |  | a |  | 1 |  |
| 86 | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид | 614-39-1 | CHNО·CIH | 0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 87 | S-(3-Амино-3-карбоксипропен) -S-метилсульфоксимин сульфат |  | CНNOS·HOS | 0,01 |  | a |  | 1 |  |
| 88 | Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид | 95-04-5 | CHNO | 0,1 |  | a |  | 2 |  |
| 89 | Аминокислоты смесь |  |  | 2 |  | a |  | 3 |  |
| 90 | Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) |  | CHN | 2/1 |  | п |  | 2 |  |
| 91 | 1-Амино-2-метилбензол | 95-53-4 | CHN | 1/0,5 |  | п |  | 2 |  |
| 92 | 4-Аминометилбензолсульфонамидаацетат | 13009-99-9 | CHNOS | 0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 93 | 2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия | 54914-95-3 | CHNNaOS | 5 |  | a |  | 3 |  |
| 94 | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол | 120-71-8 | CHNO | 2 |  | п+a |  | 2 |  |
| 95 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | CHNO | 2 |  | п+a |  | 3 |  |
| 96 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5- (4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс- 1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид | 154-87-0 | CHCINOPS | 0,3 |  | a |  | 2 |  |
| 97 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5- (2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид | 7019-71-8 | CHBrNOS | 0,1 |  | a |  | 2 | A |
| 98 | 2-Аминометилфуран | 617-89-0 | CHNO | 0,5 |  | a |  | 2 |  |
| 99 | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол | 24549-06-2 | CHN | 15/5 |  | п |  | 3 |  |