- метилбромид (бромистый метил): основная информация о пестициде

Описание: Фумигант мультидействия имел обыкновение управлять насекомыми, сорняками, грызунами и болезнетворными микроорганизмами

Год официальной регистрации: приблизительно 1935

Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:

| Статус | Исключено из Приложения 1 (Re-submitted) |
| --- | --- |
| Досье докладчика / содокладчика | Великобритания |
| Дата включения истекает | Истекла |

Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:

Также зарегистрирован в: Австралия, США

Основные сведения:

| Тип пестицида | Почвенный стерилянт, Фумигант, Инсектицид |
| --- | --- |
| Группа по химическому строению | Неорганические соединения |
| Характер действия | Дыхательное действие, очень ядовитое{токсичное} |
| Регистрационный номер CAS | 74-83-9 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 200-813-2 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 128 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 53201 |
| Химическая формула | CH3Br |
| SMILES | BrC |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/CH3Br/c1-2/h1H3 |
| Структурная формула |  |
| Молекулярная масса (г/моль) | 94.95 |
| Название по ИЮПАК | bromomethane |
| Название по CAS | bromomethane |
| Другая информация | Montreal Protocol agreed phase out; Marine Pollutant |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | 8A |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не известно |
| Физическое состояние | Бесцветный газ |

Выпуск:

| Показатель | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производители пестицида | - |  |  |  |
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - Метабром 980 - Метабром 100 |  |  |  |
| С этим веществом связаны: | - |  |  |  |
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет |  |  |  |
| Препаративная форма и особенности применения | Газообразная формулировка, используемая для обработок{лечения} окуривания. |  |  |  |

- метилбромид (бромистый метил): поведение в окружающей среде

| Показатель |  | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) |  | 13200 | A5 | Высокий |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) |  | 718000 | A5 - Ацетон | - |
|  |  | 228100 | A5 - Kerosene | - |
|  |  | 925000 | A5 - Этилацетат | - |
| Температура плавления (oC) |  | -93.7 | A5 | - |
| Температура кипения (oC) |  | 3.56 | A5 | - |
| Температура разложения (oC) |  | - | - | - |
| Температура вспышки (oC) |  | - | - | - |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 8.13 X 1001 | Рассчитывается | - |
|  | Log P: | 1.91 | A5 | Низкий |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес |  | 3.97 | F4 | - |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC |  | Не определяется | A5 | - |
|  |  | Примечание: не диссоциирует |  |  |
| Давление паров при 25oC (МПа) |  | 190000000 | A5 | Летучий |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) |  | 13625.1 | A5 | Летучий |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) |  | 5.50 X 1002 | K3 | Летучий |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 55 | G4 | Средне устойчивый |
|  | ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 1 | A3 | Неустойчивый |
|  | ДТ50 (полевой): | - | - | - |
|  | ДТ90 (лабораторный при 20oC): | 30 | A3 | - |
|  | ДТ90 (полевой): | - | - | - |
|  | Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза estimated Значениеs ДТ50 составляет 2.5-47 часы, DT90 30.8 дней |  |  |
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | - | - | - |
|  | Примечание: | - |  |  |
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | 12 | A5 | Неустойчивый |
|  | Примечание: | pH и temperature sensitive |  |  |
| Водное осаждение ДТ50 (дни) |  | - | - | - |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) |  | - | - | - |
| Индекс потенциального вымывания GUS |  | 4.19 | Рассчитывается | Высокая выщелачиваемость |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 1.42 X 10+00 | Рассчитывается | - |
|  | Примечание: | - |  |  |
| Potential for particle bound transport index |  | - | Рассчитывается | Средний |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) |  | 39 | A5 | Mobile |
|  |  | pH устойчивость: Нет |  |  |
|  |  | Примечание: EU dossier Koc range 37.7-41.4 mL/g silt loam, 695 mL/g agricultural sand |  |  |
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
|  | 1/n: | - |  | - |
|  | Примечание: | - |  |  |
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) |  | [2нм=3.1] | A5 | - |

- метилбромид (бромистый метил): экотоксичность

| Показатель |  | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 75 | Q2 Оцениваетсяd | Низкий потенциал |
|  | CT50 (дни): | Не доступно |  | - |
| Потенциал биоаккумуляции |  | - | Рассчитывается | Низкий |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) |  | 104 | A5 Крыса | Умеренно |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
|  | (ppm пищи): | - |  | - |
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) |  | 73 | A5 Виргинский перепел | Высокий |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) |  | - | - | - |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) |  | 3.9 | A5 Радужная форель | Умеренно |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) |  | - | - | - |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) |  | 2.6 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Умеренно |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) |  | - | - | - |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) |  | - | - | - |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) |  | - | - | - |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) |  | - | - | - |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) |  | - | - | - |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) |  | - | - | - |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) |  | 3.2 | A5 Зеленая водоросль (Scenedesmus quadricauda) | Умеренно |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) |  | - | - | - |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) |  | > 50 | L2 | Умеренно |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) |  | - | - | - |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) |  | - | - | - |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
|  | Действие (%): | - | - | - |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
|  | Действие (%): | - | - | - |
| Почвенные микроорганизмы |  | - | - | - |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
|  | NOEAEC мг/л: | - | - | - |

- метилбромид (бромистый метил): здоровье человека

Основные показатели:

| Показатель |  | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) |  | 104 | A5 Крыса | Умеренно |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) |  | - | - | - |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) |  | 3.0 | A5 Крыса, 4hr (все тело) | - |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) |  | 0.001 | A3 1yr Собака, SF=100 | - |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) |  | 0.003 | A2 Собака, SF=100 | - |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора |  | - | - | - |
| Поглощение кожей (%) |  | 100 | A3, Default | - |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС |  | - | - | - |
| Виды ограничений |  | [LT TWA 8hr: 20 mg/m3], [ST 15 mins: 60 mg/m3 skin], [Acceptable air conc EU: 0.08 ppm 7hr repeat] | Occupation Exposure | - |
| по категории | Общие: | - |  |  |
|  | Профессиональные: | [Acceptable if PPE/PPC used] |  |  |
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | Wheat: 0.01 |  |  |
|  | Примечание: | [A5 EU dossier proposals] |  |  |
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) |  | - | - | - |

Токсиколого-гигиеническая характеристика:

| X | ? | V | X | V | V | V | V | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие на человека |  | [Мутагенный потенциал], [Очень ядовитый{токсичный}], [Мозг, почка, дыхательный яд] |  |  |  |  |  |  |

V : Да, известно что вызывает 
X : Нет, известно что не вызывает 
? : Возможно, точно не определено 
- : Нет данных

Законодательство:

| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | [Высокийly Вызывает коррозию], [IMDG Transport Code is usually 2.3] |  |  |  |  |  |
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [ic category 3: R68], [T - Токсичность: R23/25], [Xn - Вредность: R48/20], [Xi - Раздражение: R36/37/38], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R59] |  |  |  |  |  |
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S1/2, S15, S27, S36/39, S38, S45, S59, S61 |  |  |  |  |  |
| Классификация ВОЗ | FM | - | Фумигант, not classified |  |  |  |
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | II | - | Warning - |  |  |  |
| UN Номер | Usually 1062 |  |  |  |  |  |
| Упаковка и утилизация | - |  |  |  |  |  |